SZ.S.POO.SZP.3810.88.2025                                                                            Brzozów, dnia 30.09.2025r.

Dotyczy postępowania

Dostawa inkubatora

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZP 3810.88.2025

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, dokonuje modyfikacji  specyfikacji  warunków zamówienia w zakresie:

- Część V. Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w tabeli określającej opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane dokonuje zmiany treści pkt 4.

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

| 4. | Rok produkcji urządzenia nie starszy niż 2024, zamawiający dopuszcza sprzęt podemonstracyjny | Tak, podać rok produkcji oraz informację czy wykonawca oferuje sprzęt nowy czy podemonstracyjny |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Część XIII. Termin związania z ofertą - pkt. 1.

Nowa treść pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 04.11.2025r.

- Część XVIII. Sposób oraz termin składania ofert - pkt. 4.

Nowa treść pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

4.Trmin składania ofert ustala się na dzień: 06.10.2025r. godz.10:00

- Części XIX. Termin otwarcia ofert - pkt. 1.

Nowa treść pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2025r. godz.10:00 godz. 10:05

- Załącznik nr 1 do SWZ - Oferta.

Zamawiający z formularza ofertowego wykreśla zapis o treści:

,,Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż  2025) ………..

Zamawiający dokonuje zmiany pkt 3 w tabeli określającej parametry sprzętu.

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

| 4. | Rok produkcji urządzenia nie starszy niż 2024, zamawiający dopuszcza sprzęt podemonstracyjny | Tak, podać rok produkcji oraz informację czy wykonawca oferuje sprzęt nowy czy podemonstracyjny |  |
| --- | --- | --- | --- |

Nowa treść załącznika nr 1 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zmiany wprowadzone w specyfikacji  warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Załącznik nr 1

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę inkubatora, składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych i oferowanych

Inkubator - 1 sztuka.

Nazwa …………………………………………………………………………………………………………..
Typ / model ……………………………………………………………………………………………………

Producent ……………………………..…………. Kraj ……………………………………………………

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem | TAK |  |
|  | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | Rok produkcji urządzenia nie starszy niż 2024, zamawiający dopuszcza sprzęt podemonstracyjny | Tak, podać rok produkcji oraz informację czy wykonawca oferuje sprzęt nowy czy podemonstracyjny |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwiająca dostęp do dziecka przebywającego w inkubatorze z pozycji siedzącej dla rodziców. Możliwość wysunięcia szuflad na jedną ze stron aby umożliwić wsunięcie krzesła fotela z siedzącym opiekunem i kontakt z dzieckiem. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania pedałów unoszenia kopuły. | TAK |  |
|  | Materacyk o udokumentowanych właściwościach przeciwodleżynowych | TAK |  |
|  | Po dwa otwory pielęgnacyjne na ściankach bocznych i min. 1 od strony czołowej. Otwory pielęgnacyjne z cichym zamykaniem. | TAK, podać |  |
|  | Kopuła umożliwiająca dostęp do noworodka poprzez jej otwarcie, uniesienie. Ruch kopuły realizowany za pomocą mechanizmu sterowanego elektrycznie. Regulacja realizowana z obu stron inkubatora. Możliwość uniesienia kopuły za dotknięciem jednego przycisku w sytuacjach krytycznych dla noworodka. | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania pedałów podnoszenia osłony górnej. | TAK |  |
|  | Po uniesieniu kopuły urządzenie automatycznie ma utrzymywać zadaną wcześniej temperaturę | TAK |  |
|  | Regulacja pochylenia materacyka minimum +/-12 stopni | TAK, podać |  |
|  | Otwierana ścianka boczna z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. | TAK |  |
|  | Podstawa materacyka obrotowa (obrót 360º), zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych. Obrotowy materacyk zmniejszający ilość stresu związanego z nadmiernym przenoszeniem. | TAK |  |
|  | Możliwość wysunięcia łóżeczka na zewnątrz inkubatora z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i przechyleniem przy wysunięciu. | TAK |  |
|  | Prowadnice do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka, ze znacznikami pozycji kasety. | TAK |  |
|  | Konstrukcja kopuły dwuścienna z aktywnym ogrzewaniem przestrzeni miedzy ściankami co umożliwi lepsze utrzymanie temperatury oraz ograniczy skraplanie podczas prowadzenia nawilżania. | TAK |  |
|  | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki | TAK |  |
|  | System cyrkulacji powietrza pod kopułą tworzący kurtynę, zwiększany przy otwarciu ścianki bocznej | TAK |  |
|  | Głośniki alarmów umieszczone w sposób ograniczający poziom hałasu oddziałującego na pacjenta | TAK |  |
|  | Średni poziom hałasu pod kopułą nie większy niż 41dB | TAK, podać |  |
|  | Układ automatycznej regulacji nawilżania | TAK |  |
|  | Zakres regulacji nawilżania minimum (30÷90)%. | TAK, podać |  |
|  | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka. Poziom wody w zbiorniku, widoczny dla personelu. | TAK |  |
|  | System nawilżania i podaży nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora niwelujący drobnoustroje. | TAK |  |
|  | System nawilżenia z udokumentowanym działaniem niwelującym wzrost drobnoustrojów. | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji pojemnika na wodę. | TAK |  |
|  | Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka | TAK |  |
|  | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury powietrza w kopule | TAK |  |
|  | Panel sterujący z dużym, dotykowym kolorowym ekranem powyżej 10 cali umieszczonym centralnie, do konfiguracji pracy inkubatora, oraz prezentacji mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Ekran sterowania i wyświetlania dostępny z obu stron inkubatora. | TAK |  |
|  | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej) | TAK |  |
|  | Alarmy akustyczno-optyczne monitorowanych parametrów oraz braku wody w pojemniku nawilżacza | TAK |  |
|  | System bezdotykowego wyciszania alarmów, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu, zapobiegający rozprzestrzenianiu drobnoustrojów poprzez kontakt personelu z częścią niesterylną urządzenia oraz ułatwiający obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych | TAK |  |
|  | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci | TAK |  |
|  | Wbudowana elektroniczna waga dla noworodka | TAK |  |
|  | Dołączona prosta instrukcja jak poprawnie zważyć pacjenta | TAK |  |
|  | Minimum dwie szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów do inkubatora | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przesyłania danych do urządzeń zewnętrznych | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienie parametrów inkubatora (zakres temperatury) na podstawie wprowadzonych parametrów życiowych noworodka | TAK |  |
|  | Szuflada lub szafka, umieszczona pod łóżeczkiem inkubatora, na akcesoria i przybory pielęgnacyjne wysuwana na obie dłuższe strony inkubatora. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie szuflady lub szafki: minimum 6,5 kg. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie pomocy instrukcji z objaśnieniami dotyczącymi alarmów, funkcji, elementów sterowania, obsługi | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania na ekranie imienia i nazwiska dziecka, datę urodzenia, możliwość zmiany jasności ekranu | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewniona przez autoryzowanego dystrybutora producenta minimum 24 miesiące wraz z bezpłatnymi przeglądami w tym okresie | TAK, podać |  |

Termin dostawy: do …………….tygodni od zawarcia umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Tel. …………………………………………………………..

Adres e-mail: …………………………………………..

______________________________                                                                                                                                                  Podpis osoby upoważnionej