Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 13

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. „Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop świetlny z systemem zewnętrznej wizualizacji. Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 13

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| MIKROSKOP ŚWIETLNY Z SYSTEMEM ZEWNETRZNEJ WIZUALIZACJI – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Mikroskop laboratoryjny z kamerą cyfrową i stacją roboczą do akwizycji obrazu | TAK |  |
|  | Optyka korygowana do nieskończoności. Długość obiektywów 45 mm lub mniej | TAK, podać |  |
| Statyw |  |  |  |
|  | Uchwyt rewolwerowy obiektywów minimum 5 gniazdowy, kodowany | TAK, podać |  |
|  | Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, położone na jednej wysokości z pokrętłami sterowania stolikiem, zakres ruchu w osi Z co najmniej 15 mm | TAK, podać |  |
|  | Oświetlacz LED do światła przechodzącego o mocy min. 10 Wat, o współczynniku oddawania barw CRI na poziomie co najmniej 90 i oczekiwanej żywotności ponad 60 000 godzin | TAK, podać |  |
|  | Możliwość opcjonalnego użycia lampy halogenowej o mocy min. 35 Wat bez konieczności używania dodatkowego zasilacza | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość pracy w trybie „Eco” (automatyczne wyłączanie oświetlenia mikroskopu po upływie około 15 minut bezczynności) | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zapamiętywanie intensywności oświetlenia dla aktualnego powiększenia | TAK |  |
|  | Wbudowany port USB do połączenia z komputerem | TAK |  |
|  | Wbudowany w statyw mikroskopu przycisk do uruchamiania akwizycji zdjęć , położony w zasięgu dłoni opartej na śrubie makro/mikrometrycznej | TAK |  |
|  | Zintegrowany zasilacz 24V DC 60W, stabilizowany 100.. 240V AC /50 ... 60Hz | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia mikroskopu | TAK |  |
|  | Miejsce na umieszczenie przewodu zasilającego | TAK |  |
| Tubus |  |  |  |
|  | Szerokopolowy tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic, kąt 30 stopni, pole widzenia co najmniej 23 mm, z portem kamery cyfrowej, podział światła okulary : kamera 30:70 % | TAK, podać |  |
| Okulary |  |  |  |
|  | Powiększenie 10x | TAK |  |
|  | Szerokopolowe, pole widzenia co najmniej 23 mm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja co najmniej +/- 5 dioptrii w każdym okularze | TAK, podać |  |
|  | Muszle oczne | TAK |  |
| Podgląd asystencki |  |  |  |
|  | Podgląd asystencki dla drugiego obserwatora | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania dla drugiego obserwatora siedzącego obok albo naprzeciwko głównego obserwatora | TAK |  |
|  | Wskaźnik z diodami LED w kolorach niebieskim, zielonym, czerwonym i białym | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Pole widzenia tubusu i okularów dla drugiego obserwatora 23 mm, z regulacją dioptryjną i regulacją rozstawu źrenic | TAK |  |
| Obiektywy |  |  |  |
|  | Obiektywy planachromatyczne | TAK |  |
|  | 10x/apertura 0,25, odległość robocza 4,5 mm | TAK |  |
|  | 20x/apertura 0,45, odległość robocza 0,46 mm | TAK |  |
|  | 40x/ apertura 0,65 odległość robocza 0,45 mm | TAK |  |
|  | 100x/ apertura 0,65 odległość robocza 0,31 mm, do preparatów nienakrytych | TAK |  |
|  | Pole widzenia co najmniej 23 mm | TAK, podać |  |
| Stolik |  |  |  |
|  | Wymiary co najmniej 220 x150 mm | TAK, podać |  |
|  | Posuw preparatu w osiach X i Y | TAK |  |
|  | Zakres przesuwu co najmniej 75 x 50 mm | TAK, podać |  |
|  | Pokrętło po stronie prawej, regulacja wysokości pokrętła w zakresie co najmniej 15 mm | TAK, podać |  |
|  | Regulowana siła obrotu pokręteł w osiach X i Y | TAK |  |
|  | Uchwyt preparatu na dwa szkiełka podstawowe, ergonomiczny, obsługiwany jedną ręką | TAK |  |
| Kondensor |  |  |  |
|  | Kondensor o aperturze 0,9/1,25 , z regulowaną przysłoną aperturową, do obserwacji z obiektywami 5x ... 100x, w pełni centrowalny | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia oświetlenia wg. Koehlera i zablokowania ustawień | TAK |  |
| Kamera cyfrowa kolorowa |  |  |  |
|  | Rozdzielczość co najmniej: 4032 (H) x 3044 (V) = 12,3 megapikseli | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar piksela 1,85 μm x 1,85 μm | TAK |  |
|  | Przetwornik: wymiary co najmniej 7,4 x 5,7 mm | TAK, podać |  |
|  | Czas integracji: od 0,1 ms do co najmniej 1 s | TAK, podać |  |
|  | Prędkość akwizycji: co najmniej 11 fps przy pełnej rozdzielczości, 30 fps przy rozdzielczości 1920 × 1080 | TAK |  |
|  | Interfejsy cyfrowe: • 1 × HDMI do podłączenia monitora • 1 × USB 3.0 typu C do podłączenia pamięci USB, adaptera Wi-Fi lub komputera • 2 × USB 2.0 typu A do podłączenia myszy i klawiatury • 1 × RJ45 (Ethernet) do podłączenia LAN • Interfejs optyczny C-mount • Oprogramowanie do akwizycji obrazów | TAK, podać |  |
| Stacja robocza |  |  |  |
|  | Stacja robocza o parametrach minimum: - Procesor Intel i5 14xx 10-rdzeniowy (14. generacji) / Intel Core Ultra 5 - Pamięć RAM: DDR4 3200 MHz 16GB - Karta graficzna: 6GB - Dyski: HDD 3 TB SATA 7200 rpm SSD 500 GB - Monitor 24 cale Full HD IPS/VA - System operacyjny 64 bity | TAK, podać |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Przewód zasilający o długości co najmniej 2,5 m | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy | TAK, podać |  |