Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 12

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek reanimacyjny Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Kraj pochodzenia produktu ……………………………., ustalony zg. z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE)nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.8 tygodni .

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 12

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| WÓZEK REANIMACYJNY – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Wózek reanimacyjny z 5 szufladami. | TAK |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 650 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 550 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm). | TAK, podać |  |
|  | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad: - 2 szuflady o wysokości frontu 97 mm (+/- 5 mm) - 1 szuflada o wysokości frontu 156mm (+/- 5 mm) - 2 szuflady o wysokości frontu 175mm (+/- 5 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflad: - przy wysokości frontu 97mm: 525x440x82 mm (+/- 5 mm ) [szerokośćxgłębokośćxwysokość] - przy wysokości frontu 156mm: 525x440x141 mm (+/- 5 mm ) [szerokośćxgłębokośćxwysokość] - przy wysokości frontu 175mm: 525x440x150 mm (+/- 5 mm ) [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | TAK, podać |  |
|  | Szuflady wyposażone w system prowadnic z samodociągiem oraz zamek centralny, na froncie każdej szuflady miejsce na oznaczenie zawartości | TAK |  |
|  | Wszystkie szuflady wyposażone w zestaw sztywnych podziałek wykonanych z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące każdą szufladę na min. 9 pól | TAK |  |
|  | Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Szafka i szuflady wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | Blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm (+/- 5 mm) lub blat wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, blat z pogłębieniem otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm (+/- 5 mm) - 5 pkt. | TAK, podać Parametr oceniany: blat wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, blat z pogłębieniem otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm (+/- 5 mm) - 5 pkt. blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm (+/- 5 mm) - 0 pkt |  |
|  | Podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wyposażona w cztery koła w obudowie z tworzywa sztucznego (szare) o średnicy min. 125 mm, w tym min. dwa z blokadą jazdy. Koła z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka. Podstawa wyposażona w gumowe odboje na narożach. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w dodatkowy blat roboczy wysuwany z prawej strony wózka, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wymiary blatu 430x430 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
|  | Uchwyty szuflad oraz blatu bocznego w kształcie litery C, bez ostrych krawędzi o wymiarach 240x25 mm [długośćxwysokość] (+/- 3 mm), wykonane z aluminium anodowanego | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - 1x stelaż nadstawki wykonany z profilu aluminiowego o wym. 20x20 mm z kanałem montażowym umożliwiającym regulację wysokości szyn bez przeróbek technologicznych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów - 1x nadstawka na 11 pojemników znajdujących się w dwóch rzędach (5 pojemników w jednym rzędzie i 6 pojemników w drugim rzędzie), pojemniki uchylne wykonane z przezroczystego tworzywa umożliwiającego identyfikację zawartości - 1x dodatkowa szyna instrumentalna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 montowana do stelaża na nadstawce - 4x odcinek szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka łącznikiem z tworzywa - 1x wieszak na kroplówki z regulacją wysokości, zakończony głowicą ze stali kwasoodpornej, na min. 2 haczyki - 1x półka pod defibrylator z płynną regulacją wysokości, o wymiarach 345x295mm (+/-5 mm) - 3x pojedynczy uchwyt do pojemnika na rękawiczki wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obudowany z trzech stron, wymiary: 135x85x230mm (+/- 5 mm) z mocowaniem na szynę - 1x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, w obudowie drucianej wykonanej ze stali kwasoodpornej, z mocowaniem na szynę -1x uchwyt ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pojemnikiem na zużyte igły oraz mocowaniem na szynę -1x miska na odpady o średnicy 220 mm i pojemności 2,5l (+/- 10 %) wykonana ze stali nierdzewnej z mocowaniem na szynę -1x koszyk na cewniki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, o wym. 115x115x500 mm (+/- 10 mm) -1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, o wym. 295x95x85 mm (+/- 10 mm), wykonany z wytrzymałego drutu o grubości min. 2 mm, zapewniającego dużą sztywność i nośność - 1x uchwyt do butli z tlenem wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z uchwytem na szynę i odbojem - 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony na froncie wózka, nad szufladami, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy min. 20 mm | TAK |  |
|  | Fronty szuflad oraz front wysuwanego blatu bocznego lakierowane na wybrane kolory z palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru) | TAK, podać Parametr oceniany możliwość wyboru innego koloru dla każdego frontu – 5 pkt możliwość wyboru jednego koloru dla wszystkich frontów – 0 pkt |  |
|  | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie o przekroju 10x30 mm | TAK/NIE Parametr oceniany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Budowa wózka pozwalająca na zmianę akcesoriów lub rozbudowę w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności ingerowania w jego konstrukcję. | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne) Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 14001 (lub równoważne) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową w tym naprawę urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |