Załącznik nr 1

Spr. nr SzSPOO.SZP 3810.68.2026

Wykonawca:

……………………………

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ……………………….

KRS ………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR FORMULARZA CENOWEGO

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę ambulansu do transportu sanitarnego dla Szpitala Specjalistycznego                                w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.68.2026 przedstawiamy następującą ofertę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość Jm | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Podać: -nazwę producenta pojazdu bazowego oraz /typ/model -nazwę producenta oraz typ/model/numer katalogowy- (jeżeli posiada) wyposażenia ambulansu. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambulans sanitarny | Szt. 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

W przypadku, gdy na przedmiot zamówienia składają się towary o różnej stawce podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić w składanej ofercie elementy przedmiotu zamówienia objęte różnymi stawkami podatku VAT. Zamawiający wyraża zgodę na odpowiednią modyfikację wzoru formularza ofertowego polegającą na dodaniu  wierszy w tabeli   w celu ujęcia poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………………………

Nr tel.: ……………………………………………

Nr fax:……………………………………………

e-mail: ………………..………………………….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa ambulansu sanitarnego typu A2 -1 szt.

|  | PARAMETRY WYMAGANE | Warunki min. | W przypadku wymogu podania oferowanego parametru należy podać parametr. W pozostałych przypadkach(Gdy z wierszy poniżej nie wynika wymóg podania sprecyzowanego oferowanego parametru należy potwierdzić spełnianie wymaganych parametrów poprzez wpisanie „TAK” Brak wpisu „TAK” będzie traktowany jako oferowanie wymaganych parametrów minimalnych. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | POJAZD BAZOWY |  |  |
|  | Producent/marka | TAK- podać | Producent: ………………….. |
|  | Model | TAK- podać | Model: ………………… |
|  | Fabrycznie nowy - rok produkcji | TAK- podać | Rok produkcji: …………………. |
|  | Kraj produktu | TAK- podać | Kraj produktu: ……………………………… |
|  | Świadectwo homologacji | TAK |  |
| 1. | Nadwozie |  |  |
| 1.1 | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony | TAK |  |
| 1.2 | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5900 mm | TAK |  |
| 1.3 | Maksymalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2500 mm | TAK |  |
| 1.4 | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) | TAK (Należy podać dane wymagane w kolumnie po prawej stronie) | Należy podać kąt otwarcia drzwi: ………………………………… |
| 1.5 | Drzwi boczne prawe o szerokości min.130 cm przesuwane do tyłu z otwieraną szybą . | TAK |  |
| 1.6 | Drzwi boczne lewe o szerokości min. 130 cm przesuwane do tyłu bez szyby | TAK |  |
| 1.7 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |
| 1.8 | Kolor nadwozia żółty | TAK |  |
| 1.9 | Kabina kierowcy dwuosobowa, oba fotele regulowane w min. 3-ch płaszczyznach, z regulacjami oparcia i podłokietnikami | TAK |  |
| 1.10 | Fotele w kabinie kierowcy z fabrycznym systemem podgrzewania | TAK |  |
| 2. | Silnik i układ jezdny |  |  |
| 2.1 | Turbodiesel o pojemności min. 1980 cm³ max 2500 cm3 | TAK-podać | Pojemność silnika: …………………. |
| 2.2 | Spełniający wymagania normy Euro VI | TAK |  |
| 2.3 | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l | TAK |  |
| 2.4 | Moc silnika min. 120 kW, maksymalny moment obrotowy min. 380 Nm. (podać moc oferowanego silnika również w KM ) | TAK-podać | Maksymalny moment obrotowy silnika: ……………….. Moc silnika w kW:……………. Moc silnika w KM: …………………. |
| 2.5 | Skrzynia biegów manualna lub z automatyczną zmianą biegów. W przypadku zaoferowania automatycznej skrzyni biegów Zamawiający wymaga aby posiadała min. 7-9 przełożeń (podać ilość biegów) + bieg wsteczny. Łopatki zmiany biegów przy kierownicy- dotyczy automatycznej skrzyni biegów. | TAK (podać dane wymagane w kolumnie po prawej stronie) | Należy podać rodzaj skrzyni biegów(manualna/automatyczna) W przypadku zaoferowania skrzyni biegów automatycznej należy podać ilość biegów: ………………………………………….. |
| 2.6 | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość) | TAK |  |
| 2.7 | Alternator min. 230 A | TAK |  |
| 2.8 | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) | TAK-podać | Należy podać rodzaj napędu (napęd na koła przednie/napęd 4x4): ………………….. |
| 2.9 | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. | TAK |  |
| 2.10 | Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (system hamujący automatycznie w przypadku braku reakcji kierowcy na przeszkodę) | TAK |  |
| 2.11 | Asystent pasa ruchu | TAK |  |
| 2.12 | Osobne zbiorniki płynu chłodzącego- jeden do wysokotemperaturowego, drugi do niskotemperaturowego układu chłodzenia silnika. | TAK |  |
| 2.13 | Czujniki ciśnienia w oponach. | TAK |  |
| 2.14 | Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane pod pojazdem. | TAK |  |
| 2.15 | Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie | TAK |  |
| 2.16 | Opony zimowe | TAK |  |
| 3. | Wyposażenie pojazdu bazowego |  |  |
| 3.1 | Dywaniki gumowe z rantem na całej powierzchni podłogi w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 3.2 | Fabryczny panel obsługowy pojazdu z wbudowana nawigacją | TAK |  |
| 3.3 | Elektrycznie podgrzewana szyba przednia | TAK |  |
| 3.4 | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem | TAK |  |
| 3.5 | Autoalarm i immobilizer | TAK |  |
| 3.6 | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej | TAK |  |
| 3.7 | Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 3.8 | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 3.9 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem | TAK |  |
| 3.10 | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy | TAK |  |
| 3.11 | Ładowarka indukcyjna w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 3.12 | Reflektory przednie ze światłami dziennymi i mijania LED | TAK |  |
| 3.13 | Automatyczne światła drogowe | TAK |  |
| 3.14 | Światła przeciwmgielne przednie | TAK |  |
| 3.15 | Fabryczna klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy (typu Climatronic), z wyświetlaniem zadanej temperatury | TAK |  |
| 3.16 | Fabryczna kamera cofania z wyświetlaczem obrazu na całym lusterku w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 3.17 | Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową i wizualizacją odległości na desce rozdzielczej | TAK |  |
| 3.18 | System monitorowania martwego pola | TAK |  |
| 3.19 | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 3.20 | Regulowana kolumna kierownicy | TAK |  |
| 3.21 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów | TAK |  |
| 3.22 | Drzwi przednie z min. czterema schowkami | TAK |  |
| II. | MODYFIKACJA NA AMBULANS |  |  |
| 1. | Przedział medyczny |  |  |
| 1.1 | Długość przedziału medycznego min. 300 cm (podać długość przedziału medycznego w cm) | TAK-podać | Należy podać długość przedziału medycznego w cm: ………………………………………… |
| 1.2 | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) | TAK-podać | Należy podać szerokość przedziału medycznego w cm: ………………………………………… |
| 1.3 | Wysokość przedziału medycznego min.185 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm) | TAK-podać | Należy podać wysokość przedziału medycznego w cm: ………………………………………… |
| 1.4 | Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne | TAK |  |
| 1.5 | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie | TAK |  |
| 1.6 | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek | TAK |  |
| 1.7 | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | TAK |  |
| 1.8 | Zewnętrzny schowek (podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu)umożliwiający montaż dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne | TAK |  |
| 1.9 | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami) | TAK |  |
| 1.10 | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym | TAK |  |
| 1.11 | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - działaniem reflektorów zewnętrznych - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną - informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów - sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych -wyświetlacz w technologii LCD. | TAK |  |
| 1.12 | Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu – z funkcją zegara i kalendarza - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury . | TAK |  |
| 1.13 | Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym z czujnikiem niezapięcia pasów | TAK |  |
| 1.14 | Jedno obrotowe o kąt min. 90° miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa + czujnik nie zapięcia pasów i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem | TAK |  |
| 1.15 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |
| 1.16 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  |
| 1.17 | Ampularium schowane za roletą | TAK |  |
| 2. | Podstawa pod nosze |  |  |
| 2.1 | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu (podać markę i model podstawy) Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania. | TAK (należy podać dane wymagane w kolumnie po prawej stronie) | Należy podać nazwę producenta oraz model: ……………………………………………………. |
| 3. | Instalacja elektryczna |  |  |
| 3.1 | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregokolwiek | TAK |  |
| 3.2 | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju. | TAK |  |
| 3.3 | Gniazda zasilające 12V (min. 6) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki . | TAK |  |
| 3.4 | Gniazda zasilające 230V (min. 1) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki . | TAK |  |
| 3.5 | Przetwornica 12/230V o mocy min. 2000W umożliwiająca korzystanie z gniazd 230V bez podłączenia pojazdu do sieci zewnętrznej | TAK |  |
| 4. | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |
| 4.1 | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW | TAK |  |
| 4.2 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnika | TAK |  |
| 4.3 | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie wnętrza pojazdu do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem silnika | TAK |  |
| 4.4 | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) | TAK (należy podać dane wymagane w kolumnie po prawej stronie) | Należy podać wydajność mechanicznej wentylacji w m3 /h: ……………………………………………………. |
| 4.5 | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego | TAK |  |
| 5. | Sygnalizacja uprzywilejowana |  |  |
| 5.1 | W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS | TAK |  |
| 5.2 | W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego | TAK |  |
| 5.3 | Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu | TAK |  |
| 5.4 | Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 5.5 | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów | TAK |  |
| 5.6 | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego | TAK |  |
| 5.7 | Cztery światła błyskowe na bokach pojazdu. | TAK |  |
| 6. | Oświetlenie |  |  |
| 6.1 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | TAK |  |
| 6.2 | Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego | TAK |  |
| 6.3 | Dodatkowe lampy obrysowe z kierunkowskazami zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia | TAK |  |
| 6.4 | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego | TAK |  |
| 6.5 | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) | TAK |  |
| 6.6 | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego | TAK |  |
| 6.7 | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym | TAK |  |
| 6.8 | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem | TAK |  |
| 6.9 | Lampka typu kokpit zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera | TAK |  |
| 7. | Oklejenie i oznakowanie |  |  |
| 7.1 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim | TAK |  |
| 7.2 | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu | TAK |  |
| 7.3 | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r , P/T na bokach i tyle pojazdu | TAK |  |
| 7.4 | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu | TAK |  |
| 7.5 | Okna w przedziale medycznym oklejone w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |
| 8 | Instalacja tlenowa |  |  |
| 8.1 | Miejsce na dwie butle tlenowe 10l w schowku zewnętrznym - bez butli | TAK |  |
| 8.2 | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej | TAK |  |
| 8.3 | Bez sufitowego gniazda tlenowego | TAK |  |
| 8.4 | Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej | TAK |  |
| 9. | Łączność radiowa / SWD |  |  |
| 9.1 | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz; impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; charakterystyka promieniowania dookólna; zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie | TAK |  |
| 9.2 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu | TAK |  |
| 9.3 | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania terminala statusów SWD zainstalowane anteny GPS, GPRS | TAK |  |
| 9.4 | Kabina kierowcy wyposażona w adapter do stacji dokującej tabletu | TAK |  |
| 10. | Sprzęt medyczny – mocowania |  |  |
| 10.1 | Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane | TAK |  |
| 10.2 | Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożliwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu | TAK |  |
| 11. | Nosze główne rozłączne |  |  |
| 11.1 | Należy podać nazwę producenta i model | TAK-podać | Należy podać nazwę producenta oraz model: ………………………………………………….. |
| 11.2 | Przystosowanie do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich | TAK |  |
| 11.3 | Nosze potrójne łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | TAK |  |
| 11.4 | Regulacja kąta oparcia w zakresie minimum 0 do minimum 75 stopni. | TAK |  |
| 11.5 | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |
| 11.6 | Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą. | TAK |  |
| 11.7 | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. | TAK |  |
| 11.8 | Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy. | TAK |  |
| 11.9 | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi. | TAK |  |
| 11.10 | Z cienkim, niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych. | TAK |  |
| 11.11 | Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 180 kg. | TAK |  |
| 11.12 | Waga oferowanych noszy zgodnie z wymogami normy PN EN 1865, lub równoważnej | TAK |  |
| 12. | Transporter noszy głównych |  |  |
| 12.1 | Należy podać producenta oraz model | TAK-podać | Należy podać nazwę producenta oraz model: ……………………………………….. |
| 12.2 | Z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do i z ambulansu. | TAK |  |
| 12.3 | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami. | TAK |  |
| 12.4 | System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę. | TAK |  |
| 12.5 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na minimum 3 poziomach pochylenia). | TAK |  |
| 12.6 | Wszystkie 4 koła jezdne o średnicy minimum 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 stopni, hamulce na dwóch kółkach (hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu). | TAK |  |
| 12.7 | Możliwość regulacji długości goleni przednich, w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę. | TAK |  |
| 12.8 | Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 180 kg. | TAK |  |
| 12.9 | Waga transportera maksymalnie 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważnej. | TAK |  |
| 12.10 | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi. | TAK |  |
| 12.11 | Wyrób medyczny. | TAK |  |
| 12.12 | Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 lub równoważnej, przeprowadzony przez niezależną jednostkę notyfikowaną . | TAK |  |
| 12.13 | System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 +A1 lub równoważnej. | TAK |  |
| 12.14 | Gwarancja na cały zestaw nosze + transporter minimum 12 miesięcy. | TAK-podać | Należy podać oferowany okres gwarancji: ………………………………………………. |
| 13. | Dodatkowe wyposażenie Ambulansu/ sprzęt medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. |  |  |
| 13.1 | Krzesełko transportowe: - podać markę , typ i model -wykonane z materiału odpornego na korozję i działanie płynów dezynfekujących, - wyposażone w minimum 4 kółka transportowe z czego przednie koło obrotowe wyposażone w hamulec z blokadą położenia, - koła tylne o średnicy min. 125 mm , przednie o średnicy min. 75 mm - wyposażone w uchwyty przednie z regulacja długości i regulacją wysokości na minimum dwóch poziomach, - wyposażone w minimum dwie pary składanych tylnych uchwytów transportowych do podnoszenia, - wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu, -siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo- nylonowego odpornego na bakterie, grzyby, - wyposażone w minimum trzy pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie, - waga max. do 10 kg, - dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg., - gwarancja na sprzęt medyczny minimum 24 miesiące | TAK (podać dane wymagane w kolumnie po prawej stronie) | Należy podać nazwę producenta oraz model/typ: ……………………………………………………… Oferowany okres gwarancji: ………………………………………………. |
| 13.2 | Deska ortopedyczna dla dorosłych: - podać markę i model, - wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości , odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach, - posiada podłużny otwór pozwalający na unieruchamianie każdej nogi oddzielnie, - gładka płaska powierzchnia leżąca pacjenta - z możliwością prześwietlania promieniami X - uchwyty do przenoszenia minimum 16 sztuk rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża, - pasy zabezpieczające dwuczęściowe, minimum 4 sztuki z możliwością regulacji długości, zakończone metalowymi, obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza, - system unieruchamiania głowy składający się z podkładki pod głowę, mocowany do deski ortopedycznej, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy+ 2 paski mocujące głowę, - dopuszczalne obciążenie do powyżej 200 kg. - długość min. 180 cm, - szerokość min. 40 cm. - ciężar deski max. 7 kg. -gwarancja minimum 24 miesiące | TAK (podać dane wymagane w kolumnie po prawej stronie) | Należy podać nazwę producenta oraz model: …………………………………………………….. Oferowany okres gwarancji: ………………………………………………. |
| 13.3 | Ssak akumulatorowo- sieciowy -podać markę i model, - zasilanie sieciowe z instalacji 12V ambulansu, ładowanie akumulatora z sieci 12V ambulansu poza uchwytem ściennym, - zasilanie akumulatorowe minimum 40 minut pracy ciągłej z max obciążeniem , w komplecie z uchwytem ściennym zgodnym z normą PN EN 1789(lub równoważną) z funkcją zasilania ssaka i ładowania akumulatora w trakcie ruchu ambulansu po wpięciu ssaka do uchwytu poprzez podłączony uchwyt do instalacji, wbudowany w ssak wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, - regulacja płynna siły ssania w zakresie od 0 do 80 kPa o przepływie do min. 22L/min., wyposażony w słój wielorazowy o pojemności 1 l., możliwość stosowania wkładów wielorazowych z torbą ochronną wyposażoną w kieszeń na akcesoria, wyposażona w uchwyt do podnoszenia ssaka, - waga ssaka kpl. max.3,5 kg. - gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-c | TAK- (podać dane wymagane w kolumnie po prawej stronie) | Należy podać nazwę producenta oraz model: ……………………………………………. Należy podać oferowany okres gwarancji: ……………………………. |
| 13.4 | Szyberdach z funkcją wyjścia ewakuacyjnego | TAK |  |
| 13.5 | Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym | TAK |  |
| 13.6 | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym | TAK |  |
| 13.7 | Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. | TAK |  |
| 14. | Gwarancja |  |  |
| 14.1 | Gwarancja mechaniczna pojazdu bazowego minimum 24 miesięcy (bez limitu kilometrów) | TAK (należy podać) Parametr punktowany: -24 miesiące: 10 pkt -36 miesięcy lub więcej: 20 pkt | Należy podać oferowany okres gwarancji mechanicznej: ………………….. |
| 14.2 | Gwarancja na zabudowę medyczną minimum 24 miesiące | TAK (należy podać) | Należy podać oferowany okres gwarancji na zabudowę: ……………………… |
| 14.3 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu minimum 36 miesięcy. | TAK (należy podać) | Należy podać oferowany okres gwarancji na powłoki lakiernicze: ……………………… |
| 14.4 | Gwarancja na perforację minimum 72 miesiące. | TAK (należy podać) | Oferowany okres gwarancji na perforację: ………………………. |
| 14.5 | Naprawa gwarancyjna w autoryzowanym serwisie zlokalizowanym max. do 100 km od siedziby Kupującego | TAK (należy podać adres autoryzowanego serwisu znajdującego się najbliżej siedziby Zamawiającego) | Należy podać adres autoryzowanego serwisu znajdującego się najbliżej siedziby Zamawiającego: …………………………. |
| 15 | Termin dostawy |  |  |
| 15.1 | Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. | TAK-należy podać Parametr punktowany: -do 45 dni: 20 pkt -46-60 dni: 10 pkt | Oferowany termin dostawy: ……………………………. |
| 16 | Dokumenty wymagane na etapie przekazania przedmiotu zamówienia |  |  |
| 16.1 | Dokumenty, które zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca na etapie odbioru przedmiotu zamówienia (po zawarciu umowy na dostawę ambulansu): - Dokument potwierdzający pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 lub normą równoważną, przeprowadzony przez niezależną jednostkę notyfikowaną - dotyczy transportera noszy głównych. - Świadectwo homologacji dla skompletowanego pojazdu (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów. - Certyfikat zgodności potwierdzający zgodność oferowanego ambulansu z aktualną wersją normy PN EN 1789 lub normą równoważną/ aktualizacyjną zastępującą w/w normę dla środka transportu drogowego typu A2 wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, lub deklaracja zgodności z w/w normą. - Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego (dotyczy wyposażenia dodatkowego będącego wyrobem medycznym). |  |  |